Описание необходимых данных для автоматизации проверок

- Цель

(а) Проверка входящей документации, которая выполняется вручную:

- - наличие комплектности и целостности пакета документов от Заказчика;

- наличие заказной спецификации материалов на весь заказ (потребность материалов);

- наличие исчерпывающей информации о цвете и количестве изделий;

- наличие исчерпывающей информации о применяемой фурнитуре, высот установок ручек на окнах и дверях;

- наличие исчерпывающей информации о местах вывода кабеля и мест установок для электроприводов и другой автоматической, электрической фурнитуры для оконных и дверных конструкций;

- наличие спецификаций изделий с чертежами на них: виды, разрезы, сечения;

- наличие информации о технических решениях по изготавливаемым конструкциям (например: закладные детали под установку ригелей усиленные с болтовым креплением к стойки и т.п.)

- наличие итоговых размеров конструкций и шага установки стоек, ригелей, импостов и т.п.

- наличие информации о применяемых толщинах заполнений и их согласованных формул;

- наличие информации о способах крепления витражных и иных конструкций, данные о применяемых кронштейнах и других дополнительных элементов крепления конструкций;

- наличии информации о диаметрах и параметрах используемого крепежа для крепления к кронштейнам и иным элементах;

- наличие информации о установки фартука или гидроизоляции по низу витражных конструкций, а также способов выведения влаги из конструкций. В случае видимого отвода влаги с оконных изделий, необходимо наличие цвета заглушек дренажа.

- наличие четкой (не противоречивой информации) о направлении открываний конструкций;

- наличие информации об очередности изготовления и состав каждой очереди (партии изделий);

- информация о финишных сроках готовности кмд и изделий.

(б) Проверка выходной КД на соответствие ГОСТ, СП, внутренним регламентам и требованиям Заказчика.

- Проверка на соответствие внешних видов изделий, их габаритных размеров с исходником;

- Проверка на соответствие разбивки импостов, стоек, ригелей с исходным документом;

- Проверка на соответствие цвета, количества, направления открываний, комплектаций изделий;

- Проверка правильности стандартных видов на чертеже: вид спереди, вид сверху, вид слева;

- Проверка соответствия чертежей образцу КМД, принятого в компании;

- Проверка целостности комплекта чертежей стадии КМД для запуска в производство: заказная спецификация на материалы (партия изделий), спецификации по изделиям, чертежи обработки и сборки конструкции, монтажная схема, карта раскроя общая, чертежи обработки сухарных и дополнительных элементов, отгрузочная документация – ведомость, lob файл для производства, пакет документов для обрабатывающего центра.

- Примеры для проверки:

- Пример 1 чертежей КМ (правильно оформленный вариант): ссылка

- Пример 1 чертежей КМ (вариант оформленный с ошибкой): ссылка

- Пример 1 чертежей КМ (вариант с исправленной ошибкой): ссылка

- Пример 2 чертежей КМ (правильно оформленный вариант): ссылка

- Пример 2 чертежей КМ (вариант оформленный с ошибкой): ссылка

- Пример 2 чертежей КМ (вариант с исправленной ошибкой): ссылка

С проверкой заказной спецификации на изделия ситуация хуже, для этого необходимо внести в Logical все изделия согласно КМ и сделать итоговый расчет на материалы. Практически сделать работу заново, либо проверить lob файл (его содержимое на правильность внесенных изделий: наименование, система, размеры, внешний вид, количество, толщина заполнений, цвет и прочее). А для этого ИИ надо сначала научить определять сами изделия в формате dwg или pdf, считывать информацию тестовую и распознавать к какому изделию, что относиться…загружать данные в программу (программным способом), выводить в требуемый формат и сравнивать тестовые и цифровые значения по наименованию. Соответственно, нужно сначала обучить ИИ информации о существующих системах или тех, на которых работать будем мы, научить или скопировать данные программы и механизмы Logical, умея это приступать к аналитике.

Либо начинать с нуля: загружать каталоги и обучать, какой профиль что значит, его функции, свойства, сечение, виды и т.п.

- Выходит только заявки на заказ материалов: элементарное сравнение файлов exel артикулов и их количество, выведение разницы в сравнительную таблицу на дозаказ материалов.

- Что нужно получить

- Входные данные:

а) перечень типов документов, которые нам должны передать – это КМ, который содержит листы: общие данные, спецификация изделий, планы, фасады (сами витражи), разрезы, узлы; спецификации на изделия, общая заказная на материалы (потребность в материалах), lob файл с Заказом, конструктивные решения по изделиям.

б) проверки, которые делаем вручную:

i.  КМ. Получаем документ. Открываем. Первый лист -титульный смотрим и проверяем данные объекта (общую информацию). Второй лист: общие данные, ведомость комплекта чертежей, спецификация изделий, здесь мы проверяем описание и наименование системы с указанной в договоре, смотрим бегло в заказ материалов на соответствие указанных профилей к системам в КМ. Сравниваем количество, наименование и площадь конструкций в спецификации изделий и в спецификации на листе 2 в КМ, а также в КП. Проверяем количество и состав проекта согласно Ведомости комплекта чертежей. Смотрим планы и фасады, сравниваем количество, расположение, вид и направлением открываний, проверяем на соответствие между собой и с файлом спецификации материалов. Разрезы и узлы носят информационный характер для понимания основных технических решений и состава конструкций.

Спецификации на изделия. Проверяем соответствие внешнего вида, количества, цвета, размеров, комплектации согласно КМ и заказу материалов.

Заявка на заказ материалов проверка фактически это пересчет заказа. Необходим файл lob (если нет создаем заново). Вносим изделия согласно КМ, разбиваем на этапы заказов и делаем общую заявку на материалы с учетом очередности. Выводим файл заказа материалов в формате EXEL и сравниваем результат и существующие данные заявки. Делаем сравнение и докупаем материалы (лишнее возвращаем).

ii. Так как исходные данные мы проверить не можем. То «считаем, что все в порядке» когда не выявлено ошибок в результате проверки + присутствует полный комплект документов.

iii. Частые ошибки в размерах, внешний вид (зеркальность видов, направлений открываний), не из того профиля выдано изделие, фрезеровка под фурнитуру.

с) состав полного пакета входных данных:

i. Полным считается следующий набор документов:

- КМ (проект на алюминиевые светопрозрачные конструкции)

- Геодезическая съемка объекта (если КМ сделан по АР)

- Заявка на материалы и комплектующие

- Спецификация по изделиям doc, lob

- Коммерческое предложение или приложение к договору

ii. Всегда разные случаи.

- Выходная КД:

а) типы документов КМД:

- Заказная спецификация на этап изготовления (потребность материалов)

- Карта раскроя на этап изготовления

- Спецификация по изделиям на конструкции

- Сборочные чертежи

- Чертежи обработки элементов

- Отгрузочная ведомость на монтаж

- Внешние виды изделий и монтажные схемы

б) типы проверок:

i. Проверяем правильность ввода данных в программу по изделиям: размеры, внешний вид, количество, направления открываний и если все верно, то оставляем не тронутой «Заказную спецификацию на этап изготовления (или потребность материалов) ». Если нашли ошибку, то делаем ее заново и сравниваем результат.

- Карта раскроя на этап изготовления мы перепечатываем только, если нашли несоответствие или ошибки в исходных данных при проверке заказа материалов или спецификаций. Исправляем и заново формируем пакет документов.

- Спецификация по изделиям на конструкции, проверяем следующим образом сравниваем данные с км и изделиями в спецификации: размеры, внешний вид, количество, направления открываний, цвет, фурнитура, артикулы профилей. При нахождении ошибки исправляем в программе и заново выводим на печать. В этом случае приходится исправлять полный комплект документов: карты раскроя, заказ материалов….

- Отгрузочная ведомость исправляется при проверки вышеуказанных спецификаций.

- Внешние виды изделий и монтажные схемы проверка визуальная, сравнение с исходником и корректировка чертежей

- Сборочные чертежи аналогично вышеуказанным чертежам

- Чертежи обработки элементов аналогично вышеуказанным чертежам

ii. В разных копаниях по разному, в данном случае на образец оформления кмд согласованный с цехом.

iii. Размеры, количество, зеркальность видов, длины правленные вручную в карте раскроя, обработка окон и дверей под фурнитуру.

По Цели пункт 3, Что нужно получить пункт 3 и третий : Формат результата нужно чуть больше времени и понимания, что нужно.